2026年车架一部电泳线项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025110138

招 标 人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司制造公司

2025年11月

目     录

招标公告	- 1 -

第一部分  投标人须知	- 2 -

第二部分　技术标书	- 8 -

第三部分　合同主要条款	- 8 -

第四部分　投标文件附件	- 9 -

招标公告

2026年车架一部电泳线项目招标公告

项目名称及项目编号

项目名称： 2026年车架一部电泳线项目

项目编号： FSCZB2025110138

项目概况及招标形式

- 招标内容：2026年车架一部电泳线项目

招标形式：公开招标。

报名及招标文件的获取

- 报名截止时间：2025年12月1日下午17点

- 招标文件获取方式：投标人在上述时间范围内，在中国重汽e采通平台上获取招标文件

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中的投标文件《资质标书》准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

投标文件的递交

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

开标时间和地点

- 时间：2025年12月11日9:00:00

- 地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

招标公告发布媒介

- 本次招标公告在中国重型汽车集团有限公司官网。山东省阳光采购服务平台上发布。

联系方式

招标人名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司制造公司

- 商务联系人：郭朝琛

- 电话：17860606311

- 邮箱：1494144783@qq.com

- 技术联系人：杨淑清

- 电话：13210630938

- 邮箱：yangshuqing1@sinotruk.com

2025年11月13日

第一部分  投标人须知

- 项目介绍

- 项目名称：2026年车架一部电泳线项目

- 项目编号：FSCZB2025110138

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：

- 1、纵梁电泳线

- 纵梁电泳线目前已经正式运行，该电泳线主要负责纵梁及副梁的涂装。

- 1、设备清单： 1条悬链式电泳线、4台柔性吊、纵梁上线输送装置。

- 2、人员：单班定员13人，目前1.5班，后期根据产量变化灵活调整生产班次。

- 3、产量：纵梁类215万m²

- 4、标的物：纵梁及副梁，每年生产约1000个品种，纵梁类长度在6-12米，单件重量在0.1-0.4吨。

- 5、运输距离：电泳下线后贴条码自动传输到高位仓库。

- 2、横梁电泳线

- 横梁电泳线已于2021年7月投产，该电泳线主要负责横梁总成、单件及底盘件的涂装， 以单件为主。

- 1、设备清单： 1条电泳线、5台5吨行车、2吨牵引车及叉车若干台。

- 2、人员：单班定员52人，目前双班制，后期根据产量变化灵活调整生产班次。

- 3、产量：横梁类183万m²

- 4、标的物：横梁总成类单件，每年生产约2000个品种，单件重量在5-200公斤。

- 5、运输距离：电泳下线后将产品件摆放到工位器具，利用2吨牵引车及叉车将产品件转运到横梁总成分装区域。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：报价应包含币种、不含税金额、税率及价税合计金额

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司制造公司

- 商务联系人：郭朝琛

- 电话：17860606311

- 邮箱：1494144783@qq.com

- 技术联系人：杨淑清

- 电话：13210630938

- 邮箱：yangshuqing1@sinotruk.com

合格的投标人。

- 1、营业执照必须具有相关业务资质；投标人须具有履行合同所必须的财务、技术质量、服务等方面的资质和能力；

- 2、公司注册资本不少于500万元（人民币），注册时间3年以上，以投标之日计算；

- 3、必须具有三年以上的相关底盘件喷漆工作经历和成功的类似工程案例；

- 4、具备良好的环保设施管理经验，确保环保设施稳定有效运行，VOCS排放稳定达标。

- 5、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录

- 6、投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

- 7、具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

- 8、法律法规对合格投标人的其它要求、规定；

- 9、不接受联合体投标。

- 10、满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明；

- 11、投标方之间必须具有充分的竞争关系；

- 12、在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无与招标项目有关的重大行政处罚及失信记录等信息；

- 13、无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他与招标项目有关的重大行政处罚记录；

- 14、没有被重汽集团列入黑名单；

- 15、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年11月13日

- 招标文件领取方式：线上

地点：中国重汽e采通平台

领取截止时间：2025年11月21日

- 答疑时间：2025年11月21日12:00:00前

- 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。

- 领取答疑、澄清和修改文件时间：2025年11月21日17:00:00前：

- 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 报名方式：在“中国重汽e采通”平台报名

- 应标截止时间：2025年12月1日17:00:00前

投标文件编制

- 投标文件的组成

- 投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》(若有）、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计 3 个文件。

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；

- 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

- 技术标（无附件的请与技术联系人商议拟定，或供应商自行拟定）：

- 技术配置对比表。

- 投标设备配置明细表；

- 技术规格偏离表；

- 1、投标方可以根据自身的技术、经验等优势以及对本技术规范书和招标文件的理解，写明投标方应进行的优于本技术规范书和招标文件要求的其它方案或建议意见；投标方的这些努力，委托方表示感谢，并将有助于投标方优先胜出；

- 2、即使有建议意见或建议方案，仍应依据本技术规范书和招标文件要求，编写符合要求的投标文件。建议方案或建议意见，应以单独篇章或文件，予以说明。

- 商务标：

- 开标一览表

- 投标函（格式见附件）;

- 商务条款偏离表；

- 投标货物分项报价表；

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币 1556.01 万元（含 13 %增值税），超过投标限价无法投标。

- 投标技术文件至少应对招标项目的“商务偏离”做出有无说明，若有，应予以详细填写和说明；

- 提交证明投标人是合格且中标后有能力履行合同的资格证明文件；证明投标人所提供的货物及/或服务的合格性和符合招标文件规定的文件。

- 投标文件的投递

- 投标方式：在“中国重汽e采通”平台线上投标

- 联系人及联系方式：郭朝琛/17860606311

- 投标文件递交截止时间：2025年12月11日9:00:00

投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

- 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 投标保证金的金额：人民币  20万元

- 开户名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户银行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
银行帐号：531900051810601
财务电话：0531-58067031

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- (4)保证金缴纳截止时间：2025年12月11日9：00前（同投标文件递交截止时间）

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在 30 工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后 30 个工作日内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。

开评标

- 开标时间：2025年12月11日9:00:00

- 开标地点：济南市历城区华奥路777号重汽科技大厦

- 开标方式：

- 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

- 评标方法

- 评标方法（综合评分法）

- 本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

- 评标委员会各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

- 投标人得分＝∑评委评价得分/评委人数＋商务标得分

- 评标流程

- 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.11准备资料，上传完毕后，等待审核；

- 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；

- 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

- 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

- 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；

- 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

- 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

- 评分标准

| 评标因素 | 总分 | 评审内容 |  | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、技术因素 |  |  |  |  |  |
| 1、技术评分标准要量化，各项目权重合理。 |  |  |  |  |  |
| 依照技术方案、质量保障、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。 |  |  |  |  |  |
| 2、评委打分不得超过得分界限。 |  |  |  |  |  |
| 技术因素（30%） | 100 | 技术方案 | 技术方案 | 技术标偏离情况只允许出现优于（即正偏离）、符合标书约定技术要求。 | 10 |
|  |  |  |  | 当所供技术服务优于招标文件要求，有具体可行性说明建议，得10分。完全满足标书要求，得8分。 |  |
|  |  |  | 项目规划 | 项目总体规划实施方案（人员规划、作业流程设计、管理制度支持等）流程合理、完善、切实可行，视情况得0-20。 | 20 |
|  |  |  |  | 目标及预计取得效果，视情况得1-10。 | 10 |
|  |  |  |  | 深度合作方案、持续降本措施，视情况得1-10。 | 10 |
|  |  | 质量保障 |  | 质量保证体系完整，措施有力，能有项目控制计划和质量保证相关承诺。根据提供的资料从优到劣进行综合评审排序，自主赋分0-20。 | 20 |
|  |  |  |  | 喷涂作业能力、应急服务满足招标文件要求，合理有效、切实可行，自主赋分0-10。 | 10 |
|  |  | 项目管理 |  | 保证现场按5S标准管理，有管理流程或文件要求，根据流程或文件覆盖度、详细度，自主赋分1-10。 | 10 |
|  |  | 业绩 |  | 提供3份以上投标同类业绩，得10分；提供3份得6分；提供2份得4分；提供1份证明材料的，得2分；无证明材料的，不得分。 | 10 |
| - 技术标评分标准如上，商务标评分标准：当前轮次投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为100分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100。 2、采用综合评标法：技术标分数占比30%；商务标分数占比：70%。小数点后保留二位，第三位四舍五入。 |  |  |  |  |  |
| 二、整体要求 |  |  |  |  |  |
| 1、各投标单位应符合投标资格，通过资格审核且缴纳投标保证金方为有效投标。 |  |  |  |  |  |
| 2、投标单位提交的投标文件和资料必须真实有效。 |  |  |  |  |  |
| 3、合同签订前，招标方有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标方有权取消其中标候选人资格，同时招标方有权扣留其投标保证金。 |  |  |  |  |  |

定标

- 本项目只产生 1 个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

- 经卡车公司相关部门评审，同意供方退出的，由业务主体责任方立即组织新供方的招标和引入或与招标时第二顺位投标方作为中标方、延用第一中标方价格签订合同。在招标期间或业务交接期间（交接期为3个月），原供方须无条件配合业务交接工作，确保业务正常运转。对于交接期间出现影响生产的情况，交接期第1个月由原供方承担70%责任，新供方承担 30%责任；交接期第2 个月，由原供方承担50%责任，新供方承担50%责任；交接期第3个月，由原供方承担30%责任，新供方承担70%责任。

废标及终止招标

- 1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

- (1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

- (2)投标人在报价有效期内撤回投标；

- (3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

- (4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；

- (5)投标人串通投标；

- (6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

- (7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

- (8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

- (9)有效投标不足三家；

- (10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

- (11)投标人报价均超过最高限价的；

- (12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

- (13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

- (14)法律、法规规定的其他情况。

- 2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

- (1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

- (2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- (3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

- (4)因重大变故，采购任务取消的；

- (5)招标人认为其他应终止招标的情形。

- 3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

合同签订

1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。

2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；

5.合同以双方最终签署的版本为准。

交货及付款

- 付款方式：

- 半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；

- 2.付款节点：

100%：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款100%的收据并增值税专用发票，经甲方核对无误后支付。

3.中标人在收到招标人的《中标通知书》后15日内，应按照招标文件合同专用条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人可以接受的其他形式向招标人提交履约保证金。本业务合同履约保证金为15万元。

本次招标最终解释权归中国重汽集团济南卡车股份有限公司制造公司。

第二部分　技术标书

2026年工序外包项目方案

- 项目内容

承包单位承包的车架一部区域为：横梁电泳线、纵梁电泳线。

| 序号 | 项目名称 | 主要服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车架一部2026年电泳线业务外包 | 车架总成用纵梁、横梁、连接板及其他产品件的电泳 |

- 二、项目必要性分析

1、粉尘排放涉及职业健康的风险高。

2、产品质量可控：外包成品/半成品一旦出现质量问题，可通过目视、计量器具检验等简易方式快速识别。

3、在提供同质化服务的情况下可降低成本。

4、生产效率不受影响。

- 三、外包项目方案

1、工序外包方选择方案

1.1、营业执照必须具有相关业务资质，具有质量体系认证证书；投标人须具有履行合同所必须的财务、技术质量、服务等方面的资质和能力；

1.2、公司注册资本不少于500万元（人民币），注册时间3年以上，以投标之日计算；

1.3、必须具有两年以上的相关工作经历和成功的类似工程案例；

1.4、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；

1.5、投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

1.6、具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

1.7、法律法规对合格投标人的其它要求、规定；

1.8、不接受联合体投标；

1.9、满足技术、质量、资金等要求，财务状况良好、经营稳定，具有全面履约的能力，能提供相关信用等级和完税证明；

1.10、在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无与招标项目有关的重大行政处罚及失信记录等信息；

1.11、无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他与招标项目有关的重大行政处罚记录；

1.12、没有被重汽集团列入黑名单；

1.13、投标方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

2、预计成本及收益

2.1自制费用预算

该项目考虑到总体运行稳定、质量稳定且存在职业健康危害风险，卡车公司经评审后2026年继续外包。

2.2外包费用预算

根据卡车公司关于2026年预算生产数量为119990辆，即横梁产品件面积约为183万平方米，纵梁产品件面积约为215万平方米，按照2025年承包商最终报价纵梁电泳线0.87元/平方米（不含税），横梁电泳线6.5元/平方米（不含税），进行2026年电泳线项目外包费用预算为1377万元（不含税）。

3、工艺定员

3.1、纵梁电泳线

生产线节拍为0.86分钟/根，折合2.58分钟/辆份，单班定员13人。具体工艺定员详见下表。

3.2、横梁电泳线

生产线节拍13.8分钟/框，折合3.32分钟/辆份，单班定员52人。具体工艺定员详见下表：

| 产线名称 | 标准节拍/min | 生产工序 | 工序职责 | 标准定员 | 工种类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纵梁电泳线 | 2.58 | 行车卸料/AGV上料 | 操作行车卸料及上料，操作AGV上料 | 4 | 操作工 |
|  | 2.58 | KBK 上料 | 负责操作纵梁KBK上料 | 2 | 操作工 |
|  | 2.58 | 质检员 | 负责对纵梁外观进行检验 | 1 | 操作工 |
|  | 2.58 | 行车工 | 负责操作行车 | 1 | 行车工 |
|  | 2.58 | 巡线 | 负责24小时巡线及添加料 | 3 | 操作工 |
|  | 2.58 | 管理 | 现场调度外包整体人员的安全、质量、生产、现场5S等工作 | 1 | 操作工 |
|  | 2.58 | 维修 | 负责设备日常维护及一般故障的处理 | 1 | 操作工 |
| 横梁电泳线 | 3.32 | 装挂 | 将横梁等散件上料至料框 | 18 | 操作工 |
|  | 3.32 | 上料 | 操作行车上料 | 2 | 行车工 |
|  | 3.32 | 下料 | 操作行车下料 | 2 | 行车工 |
|  | 3.32 | 摘挂、修补、检验 | 将横梁及散件从料框上调运下来，质检横梁电泳漆膜厚度及外观质量，对横梁外观表面质量不合格处进行修磨。 | 21 | 叉车工 |
|  | 3.32 | 叉车工 | 操作叉车卸货、运输产品件及工位器具 | 2 | 叉车工 |
|  | 3.32 | 巡线工 | 负责24小时巡线及添加料 | 3 | 操作工 |
|  | 3.32 | 物流配送 | 物流配送--制造部确认更改 | 2 | 操作工 |
|  | 3.32 | 物资、配货 | 产品分拣与投送 | 2 | 操作工 |

日常管理人员：外包方需明确具体的现场管理负责人。负责外包日常管理，与卡车公司对接、协调安全、质量、生产、成本、设备、工艺、现场等基础管理工作。管理依据重汽现场管理标准，培训、考勤、操作技能等同正式工要求。

- 4、人员管理及岗位优化

- 4.1技术与专业知识

- 外包方应该储备充足的专业操作人员及生产管理、技术质量人员，负责新进人员的技能培训。新进人员需符合安全及环保职业健康要求，培训合格后方可上岗。

- 4.2人员管理

- 4.2.1合同签订：外包方应按照卡车公司相关要求，组织业务开展，负责对所用人员的管理，包括签署劳动合同、购买工伤保险、支付报酬等，并确保派驻至卡车公司的人员均已签署正式劳动合同，同时需确保人员稳定性，出现人员更换时，新进人员应熟练掌握业务技能，并符合相关安全及环保职业健康要求，如人员离职，需提前7天告知，新人员到岗培训合格后，人员方可离职。

- 4.2.2人员要求：外包方必须按照工艺定员配置人员，不允许因人员问题影响生产秩序。外包方需建立人员储备预案，保证产品保质保量按期交付。

- 4.2.3出勤管理：外包方对业务承包范围内的人员出勤情况负责，要求外包单位人员通过卡车公司考勤系统进行打卡，卡车公司每月统计外包单位考勤情况。外包方要保留员工考勤原始数据，卡车公司定期对外包方考勤记录进行核实。出勤期间，外包单位人员要严格遵守卡车公司各项劳动纪律，多次违反或严重违反劳动纪律的，予以辞退。

- 4.2.4文化认同：外包单位员工在卡车公司工作期间，需认同企业文化，奉公守法，如有违反中国重汽集团管理规定或触犯国家法律法规的，予以辞退。

- 4.2.5安全责任：外包单位人员需经过三级安全教育，熟知安全操作规程及现场各种警示标识，并保留相关培训记录，卡车公司按规定对各级培训记录进行核查。因外包单位人员未按照安全操作规程和作业指导书违章操作，导致产生安全、质量、生产事故，由外包方承担所有损失，如因此给卡车公司或第三方造成任何损失，外包方承担全部赔偿责任。

- 4.2.6保密义务：需对合作过程中的接触到的所有文件内容和数据、信息等保密，如因此给卡车公司或第三方造成任何损失，外包方应承担赔偿责任。

- 4.2.7生活费用：外包方员工的乘用车及食宿费用由外包方自行解决。

- 4.2.8岗位优化：电泳线项目全部工序遵从卡车公司对于工艺、人员优化的安排。

- 4.2.9职业健康：外包方应按照卡车公司对职业危害的要求开展岗前、岗中、岗后查体及相关培训，结果向卡车公司进行报备。查体及培训不合格人员严禁进入相关岗位。

5、设备管理

5.1明确设备管理责任卡车公司对设备完好和维护保养负责，并对外包方提出具体使用要求和培训设备相关操作规程，外包方应根据管理制度和作业指导书，做好设备的日常使用和维护。卡车公司对上岗人员开展岗前的设备培训工作，定期对设备的操作者进行培训和指导，确保一线操作人员持证上岗，并了解设备的使用情况和维护情况。

5.2设备管理具体说明

5.2.1厂区设备所有权归卡车公司所有。

5.2.2卡车公司在设备EAM系统中开展设备自主保全及定期维护，制定并更新设备日常维护基准及定期维护基准。外包方根据设备说明书及卡车公司要求，严格按照设备管理系统中任务开展其负责的设备自主保全及定期维护作业内容，卡车公司按计划对设备维保情况及点检记录进行检查。维护保养所使用易耗品（如清洁剂、润滑油等）、易损件、非使用不当或者操作不当原因造成需更换设备备件的，均由卡车公司提供相应设备备件。

5.2.3外包方需确保设备保持完好状态，若设备发生故障或者出现异常，需立即向卡车公司汇报，由卡车公司负责现场确认后判定故障责任；非使用不当或者操作不当原因造成设备的项修及大修均由卡车公司负责；卡车公司对设备保养情况、设备状态、设备使用进行检查，对未按要求进行维保，设备状态异常，违规使用设备情况进行通报，情况严重时按照规定对外包方进行考核。

5.2.4外包方必须遵守卡车公司设备安全操作规程以及标准作业要求，因外包方操作失误或维护不当，引起的设备故障，产生的设备维修费用及停产损失全部由外包方负责。如果外包方拒不执行修复工作，或设备维修后达不到卡车公司要求，卡车公司可自行组织对设备维修、保全，所发生费用以及卡车公司停产所造成损失，由外包方承担。

5.2.5外包方设备操作人员必须经过安全和技能培训，根据卡车公司要求取得设备操作资质，持证上岗；无证人员不得操作设备。因外包方人员的违规作业导致产生安全、质量、生产事故，由外包方承担所有损失，如因此给卡车公司或第三方造成任何损失，外包方承担全部赔偿责任。

- 物料计划

- 6.1生产作业计划

6.1.1根据卡车公司下发的生产计划，制定电泳线作业计划，保证电泳后产品及时流转至下一工序。

6.1.2紧急调整：紧急情况下，卡车公司因特殊原因，需要紧急调整生产作业计划时，需及时通知外包方，并提供相关支持，外包方必须全力配合保证生产；外包方因特殊原因，需要调整生产计划时，必须经卡车公司同意后方可实施，以保证生产秩序稳定。

6.2物资管理

6.2.1记录台账管理：外包方加强物资的管控，确保现场实物与系统信息一致。

6.2.2物资盘点：卡车公司负责对盘点工作进行监管，外包方应按照卡车公司要求，对属于外包方管理区域内的物资进行盘点，并形成盘点报告，外包方对盘点结果数据准确性负责。

6.2.3盘点监督：卡车公司负责对外包方的记录、盘点工作进行监督、核对，并有权对外包方的工作失误予以考核。

6.2.4原辅材料以及低值易耗品领用：外包方应按照卡车公司制定的产品工艺定额领用物料，生产中所用的各类辅料由卡车公司提供，按需领取，外包方不得使用卡车公司规定范围外的物料。外包方需指定专人负责对领取的物料进行妥善管理，包括物料的接收、消耗、领用等全过程。卡车公司负责对外包方生产过程中发生的低值易耗、辅料等的数量进行监控。

6.2.5工装器具：生产过程中所需工装、工具和工位器具等，由卡车公司提供。

6.2.6能源消耗：外包业务所需的压缩空气、水、电、天然气等能源费用由卡车公司承担。

6.2.7劳保用品：外包方员工使用的工作服、劳保鞋、手套、防毒口罩等由外包方自行解决，费用由外包方承担。

6.2.8废料：日常生产所产生的废料，按照卡车公司要求规范储存、转运到指定位置。

6.2.9物资以及器具摆放：外包方应执行卡车公司现场管理要求，规范使用工装、工具和工位器具，并按定置定位摆放整齐，不准出现超高、杂乱、混放、磕碰等现象，执行卡车公司现场物资管理标准。

6.2.10现场管理：外包方负责相关工作区域内的卫生清理、保洁，执行公司“5S”管理要求，按照卡车公司要求存储、转运危废物品和各类垃圾等。

7、工艺要求

7.1 纵梁电泳：挂件前对挂具100%打磨。

7.2 纵梁电泳：对工件进行喷淋预脱脂。配槽脱脂剂浓度：2.5%。喷淋压力：0.12-0.2MPa，检验频次：2次/班。温度：50±5℃，检验频次：1次/2小时。游离碱度：9-12pt，检测频次：2次/班。过滤器进出口压差≤0.05 MPa，检验频次：2次/班。

横梁电泳：对工件进行浸渍预脱脂。配槽浓度：3%。温度：55±5℃，检验频次：1次/2小时。游离碱度：9-12pt，检测频次：2次/班。过滤器进出口压力差：≤0.05MPa，检验频次：2次/班。

7.3纵梁电泳：对工件进行喷淋脱脂。配槽脱脂剂浓度：2.5%。温度：45±5℃，检验频次：1次/2小时。游离碱度：9-12pt，检测频次：2次/班。过滤器进出口压差≤0.05 MPa，检验频次：2次/班。

横梁电泳：对工件进行浸渍脱脂。配槽浓度：3%。温度：50±5℃，检验频次：1次/2小时。游离碱度：9-12pt，检测频次：2次/班。过滤器进出口压力差：≤0.05MPa，检验频次：2次/班。

7.4纵梁电泳：对工件进行第一次喷淋水洗。温度：室温。全碱度：≤2.0（超过后排放），检测频次：2次/班。

横梁电泳：对工件进行第一次浸渍水洗。温度：室温。全碱度：≤2.0（超过后排放），检验频次：2次/班。过滤器进出口压力差：≤0.05MPa，检验频次：2次/班。

7.5纵梁电泳：对工件进行第二次喷淋水洗。温度：室温。全碱度：≤0.5（超过后排放），检测频次：2次/班。

横梁电泳：对工件进行浸渍+出槽喷淋水洗。（工业用水）温度：室温。全碱度：≤0.5（超过后排放），检验频次：2次/班。过滤器进出口压力差：≤0.05MPa，检验频次：2次/班。

7.6纵梁电泳：对工件进行喷淋表调。配槽浓度：3‰+1‰。点数：2.9-5.2pt，检验频次：2次/班。表调pH值：9.5-11.5，检验频次：2次/班。温度：室温，使用期限：≤2个月。

横梁电泳：对工件进行浸渍表调。表调pH值：9.5-11.5，检验频次：2次/班。配槽浓度：2.5‰。温度：室温。使用期限：30天-45天。

7.7纵梁电泳：工件浸入磷化槽中后对工件进行浸渍磷化。总酸度：22-24pt，检测频次：2次/班。游离酸度：0.6-1.0pt，检测频次：2次/班。促进剂点数：3.5-4.5pt，检测频次：2次/班。温度：36±3℃，检验频次：1次/2小时。

横梁电泳：工件浸入磷化槽中后对工件进行浸渍磷化。总酸度：22-24pt，检测频次：2次/班。游离酸度：0.6-1.0pt，检测频次：2次/班。促进剂点数：3.5-4.5pt，检测频次：2次/班。温度：39±3℃，检验频次：1次/2小时。时间：3min。泵循环能力：2-3 次/h。

7.8纵、横梁电泳：对工件进行磷化后的第一次喷淋水洗。温度：室温。全酸度：≤1.0（超过后排放），检测频次：1次/班。

7.9纵梁电泳：对工件进行循环去离子水浸洗。过滤器进出口压差≤0.05 MPa，检验频次：2次/班。新鲜去离子水电导率≤10μs/cm，检测频次：1次/班。滴水电导率≤50μs/cm（超过后排放掉一部分，并用新鲜去离子水补充至液位），检测频次：1次/班。全酸度：≤0.5，检测频次：1次/班。

横梁电泳：对工件进行第一次浸渍+出槽喷淋纯水洗。全酸度：≤0.5（超过后排放掉一部分，并用新鲜去离子水补充至液位），检测频次：1次/班。新鲜去离子水电导率≤10μs/cm，检测频次：1次/班。滴水电导≤50μs/cm，检测频次：1次/班。过滤器进出口压力差：≤0.05MPa，检验频次：2次/班。

7.10纵、横梁电泳：检查磷化膜外观质量。银灰色，均匀，致密，无浮灰，无流痕，不得泛黄，检验频次：1次/天，目测。

7.11纵梁电泳：工件电泳。温度：28-32℃，检验频次：1次/2小时。电泳槽液固体分：18-22%。槽液pH值：5.7-6.5。电导率：1200-2000µs/cm。灰分：0.14-0.18。电压：180-280V。阳极液电导率：400-600µs/cm。阳极液pH值：3-4。电泳槽液循环次数：4次/小时。检测频次：灰分1次/周；其它项目：1次/天。过滤器进出口压差≤0.07MPa，检验频次：2次/班。单个阳极管流量≥600ml/min，检验频次：2次/班，目测。

横梁电泳：工件电泳。电泳槽液固体分：18-22%。槽液pH值：5.7-6.5。电导率：1200-2000µs/cm。灰分：0.14-0.18。一段电压：120-180V，二段电压：200-280V。阳极液电导率：400-600µs/cm。阳极液pH值：3-4。电泳槽液循环次数：4次/小时。检测频次：灰分1次/周，其它项目1次/天。温度：28-32℃，检验频次：1次/2小时。过滤器进出口压力差：≤0.07MPa，检验频次：2次/班。

7.12纵梁电泳：工件槽上循环超滤水喷淋。工作时槽上循环超滤水喷淋系统常开，工件上升离开液面时，接受一次循环超滤水喷淋。一次超滤水固体分≤2%，检测频次：1次/班。

横梁电泳：一次循环超滤水对工件进行浸渍水洗。温度：室温。一次超滤水固体分≤2%，检测频次：1次/班。过滤器进出口压力差：≤0.05MPa，检验频次：2次/班。

7.13纵梁电泳：工作时一次循环超滤水喷淋系统常开。工件运行到一次循环超滤水喷淋槽时，一次循环超滤水对工件进行喷淋。喷淋温度：室温。喷淋压力：0.1-0.15MPa，检验频次：2次/班。过滤器进出口压差≤0.05 MPa，检验频次：2次/班。一次超滤水固体分≤2%，检测频次：1次/班。

7.14纵梁电泳：工作时二次循环超滤水喷淋系统常开。工件运行到二次循环超滤水喷淋槽时，二次循环超滤水对工件进行喷淋。喷淋温度：室温。喷淋压力：0.1-0.15MPa，检验频次：2次/班。过滤器进出口压差≤0.05 MPa，检验频次：2次/班。二次超滤水固体分≤1%，检测频次：1次/班。

横梁电泳：二次循环超滤水对工件进行清洗。喷淋温度：室温。二次超滤水固体分≤1%，检验频次：1次/班。新鲜超滤水固体分≤0.5%，检验频次：1次/班。新鲜超滤水pH：5.7-6.3，检测频次：1次/天。过滤器进出口压力差：≤0.05MPa，检验频次：2次/班。

7.15 纵梁电泳：EDRO水对工件进行喷淋。喷淋温度：室温。喷淋压力：0.1-0.15MPa，检验频次：2次/班。过滤器进出口压差≤0.05 MPa，检验频次：2次/班。

横梁电泳：对工件进行第二次浸渍+出槽喷淋纯水洗。喷淋温度：室温。去离子水 pH 值：5.8-6.8，检测频次：1次/天。去离子水电导率：≤10µs/cm，检验频次：1次/班。过滤器进出口压力差：≤0.05MPa，检验频次：2次/班。

7.16纵梁电泳：新鲜EDRO水对工件进行喷淋。喷淋温度：室温。EDRO水电导率≤500µs/cm，检测频次：1次/班。

7.17纵梁电泳：工件烘干。烘干室温度：190±10℃，推荐夏季设定187℃，冬季设定192℃。检验频次：1次/天。工件保温温度：170-180℃。工件保温时间：20min。

横梁电泳：工件烘干。烘干室温度：195±10℃。检验频次：1次/班。工件保温温度：170-180℃。工件保温时间：20-30min。

7.18纵、横梁电泳：工件强冷，强冷后工件表面温度≤60℃。

7.19纵梁电泳：悬链运行到下线区，EMS将车架放在指定位置，人工将吊具放开。

横梁电泳：下线后通过行车将器具放置辊床，由辊床运送至卸件工位。在卸件工位处，人工摘挂工件，放置指定位置。

7.20纵梁电泳：检查。外观：无针孔、缩孔、大颗粒及露底等漆膜弊病。干膜厚度≥20um，检验频次：专检每班≥2件，自检1件/20件。干膜硬度≥H，检验频次：专检每班≥2件，自检1件/20件。

横梁电泳：检查。外观：无针孔、缩孔、大颗粒及缺漆等漆膜弊病。干膜厚度≥20um，检验频次：专检每班≥2件，自检3件/框。干膜硬度≥H，检验频次：专检每班≥2件，自检3件/框。

7.21若甲方更新电泳工艺规范及标准，须按最新标准执行。

8、场地要求

仓库及仓库内附属的设施。中标单位如厂房进行装修、改建，须事先向卡车制造公司提交装修、改建设计方案，并经卡车制造公司书面同意后方可进行，改建、装修费用由中标单位承担。

9、质量管控措施

9.1质量保证

9.1.1建立质量保证体系

(1)乙方有义务按汽车行业的要求建立质量管理体系，并且有责任维持这个体系的零缺陷目标和不断地改进服务。

(2)在征得乙方书面同意后，乙方允许甲方通过有限的审核手段，来检查其质量管理方法是否达到甲方的要求。审核可以是体系、或过程、或产品。

(3)在征得乙方书面同意后，乙方允许甲方接近所有的操作设备、试验中心、仓库及邻近区域，并且可以检查与质量有关的文件。在此情况下，甲方须保证严格遵守乙方对商业秘密的安全性及人身财产安全等相关规定执行。

(4）乙方应按控制计划进行生产，并在生产过程中按计划进行产品审核、过程审核。

(5)乙方指定质量保证体系管理及经营的质量负责人，根据甲方要求，向甲方书面提交质量负责人。负责人变更时，事先要通知甲方。

9.1.2乙方采购物资质量保证

(1)乙方保证制造产品使用的自喷漆等物资符合双方约定该产品质量要求，有相应质量保证。

(2)乙方用于制造产品使用的物资，如由甲方有偿或无偿提供，或向甲方指定第三方采购，其制成产品的质量全部由甲方或甲方所指定物资供应商保证。

9.1.3质量要求

(1) 电泳前应检查车架分装总成外观状态，不得出现锈蚀、毛刺等问题，有问题处理后再进行电泳；

(2) 电泳液按照要求进行抽样检验，并留存检验记录；

(3) 电泳后应进行充分晾干，不得出现漆膜厚度不足、漆膜硬度不足、漆面橘皮、流淌、杂质、颗粒等外观问题；

(4) 电泳过程使用到的工具应保证在计量检验周期内；

(5) 电泳后车架放置在专用工位器具上，避免出现磕碰划伤，工位器具应做好防护。

(6) 按照涂装产品制造过程质量控制，确保每工序质量问题得到及时修复，不得流入下一工序影响产品质量。

(7) 漆膜厚度要求干膜厚度≥20um，干膜硬度≥H。

9.2质量目标

乙方应确定产品的质量目标，致力于以零缺陷为目标的质量改善活动，确保所提供的产品满足甲方的要求。

9.2.1质量目标的订定

质量目标主要包括面漆过程检查问题关闭率、AUDIT评审问题关闭率、总成/整车评审电泳问题数量等2个项目，甲方每年度与乙方进行质量目标的订定。质量目标要求如下：

- 过程检查问题关闭率100%，关闭率计算：乙方针对甲方过程检查发现问题关闭数量/乙方针对甲方过程检查发现问题数量；

- Audit评审问题关闭率100%，合格率计算：乙方针对甲方Audit评审发现电泳问题的整改数量/甲方Audit评审发现的电泳问题数量；

- 总成/整车评审电泳问题数量 ≤1个，数量计算：总成或者整车AUDIT评审中涉及电泳的问题数量。

9.2.2质量评价

为促进乙方外协质量的稳定和提高，甲方依照乙方质量目标的达成状况进行统计，对乙方的质量管理水平进行月度评价。当月评低于质量目标时，乙方需根据当月主要不良状况展开调查，于收到月报资料后一周内书面提交改善计划；连续2个月月评低于质量目标时，乙方经营或质量保证的负责人至甲方进行质量改善的说明；连续3个月月评低于质量目标时，将采取处罚措施。

9.2.3质量交流

乙方指定专门人员（质量负责人）负责与甲方对产品技术、质量信息进行沟通，对产品的全过程质量进行动态跟踪，并向甲方报告。

9.3质量监督要求

9.3.1甲方对乙方生产过程及实物质量实施“派驻式”管控，具体由甲方指定技术质量人员在乙方制造现场开展技术质量指导并对实物质量采取抽样检验监督。

9.3.2抽样原则

根据实际情况及产品质量特性，对现场检验项目，如过程参数、包装、外观、标识、尺寸等抽样检查。抽样检验如发现不合格，则应将当班次加工产品全部实施复检确认。

9.3.3动态规则

根据产品质量稳定情况，结合乙方制造过程能力，执行抽样策略的动态管理。

9.3.3.1正常转加严：在制造过程监控中发现存在不符合项或实物抽检、零公里及售后发现不合格，对问题项进行加倍抽样检验，其他合格项目依照正常检验执行。

9.3.3.2加严转正常：不合格问题已纠正并已得到验证，加严检验连续五次检验合格，可转为正常检验。

9.3.4抽样与取样

9.3.4.1抽样方法：检验样本由检验人员按比例抽样，采取随机抽样与连续抽样方式相结合的抽样方式，避免抽样僵化。

9.3.4.2根据现场检验项目所属类别，按表中抽样数量执行，正常检验均采用一次抽样方案，抽取的样本容量n见表1。

表1：现场检验抽样等级及抽样数量

| 序号 | 当期数量 （样本容量n） | 正常检验 抽样数量 | 加严检验 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤1000 | 3 | 10 |
| 2 | 1000～3000 | 5 | 20 |
| 3 | ＞3000 | 10 | 30 |

备注：表中规定的抽样数量仅为抽样要求的最低标准，可根据现场检验资源增加抽样数量。
    9.3.4.3具体相关质量要求请按照卡车公司质量部下发的KC08020113-《工序委外质量控制管理流程》进行质量检验监督检查。

10、工序外包有效期

- 对济南卡车制造公司车架一部2026年电泳线业务外包进行招标，工序外包有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

11、其他

相关责任部门应按照集团公司关于外包方的管理办法和要求，完成与外包方《相关方安全协议》、《技术质量保证协议》、《廉洁诚信协议》等文件签订。

第三部分　合同主要条款

- 标的、数量、交货期

交货地点

价款及付款方式

质量要求、保修期及售后服务

安装、调试及验收要求

违约责任

争议解决方式

第四部分　投标文件附件

附件1

### 投标函

致：中国重汽集团            有限公司：

根据贵方                       招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起  个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

- 附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

- 附件3

- 开标一览表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 投标总价（元） | 商务条款是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税价： 含税价格： （大写： ） 税率： |  |

注：

1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。

2.需写明含税价、不含税价格、税率。

3.投标总价包括                                             全部费用。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

附件4

项目名称：(XX项目)

日期：  年   月   日

相关条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

### SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

5.按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”选“直管单位非生产招标 / 服务 / 业务外包”，业务主管部门为“制造工程部”。

### SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情